2025-2026第二学期信号与系统期末试题

# 一.判断题

- 零输入响应只由系统起始状态引起，与外加激励无关。

- cos(2πt)周期为 π，sin(3t)周期为 2π/3，二者最小公共周期为 2π。

- 信号在时域平移会使频域的幅度谱变化，相位谱不变。

- 系统函数极点全在 s 平面左半面，则系统稳定。

- 两个系统串联，总冲激响应 = 两个子系统响应相加。

# 二.填空题

- 信号 f(t)=t²+2t+1 的偶分量为____，奇分量为____。

- 信号 e⁻²ᵗu(t)的傅里叶变换为____，拉普拉斯变换为____。（拉普拉斯变换请注明收

敛域）

- 已知某信号的拉普拉斯变换为 F(s)=(s+3)/[(s+1)(s+2)]，其极点为____，用初值定

理求得 f(0⁺)=____。

- 已知 x(t)=h(t)=u(t)-u(t-1)，则 y(t)=x(t)*h(t) 在 t=1 处的值为____

# 三.解答题

- 绘制下列各时间函数的波形图

(1). t[u(t)-u(t-1)]

(2). t·u(t-1)

- 已知 y(t)=2x(t-1)

1). 判断 y(t)是否具有线性、时不变性与因果性，并说明理由

2). 假设 x(t)波形如下，请画出 y(t)波形

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

x(t)

t

x(t)

波形

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

x(t)

t

x(t)

波形

（x(t)为三角脉冲，区间 0~2，t=1 处达到峰值）

- 已知某周期信号表达式为 x(t)=2+3cos(2t)-2sin(4t)，求其基波角频率、基波周

期，三角形式傅里叶级数系数，并写出非零的指数形式傅里叶级数系数。

14.已知某信号的拉普拉斯变换为：F(s)=(2s²+7s+8)/(s²+4s+3)，求其逆变换 f(t)。

- 某零初始连续时间 LTI 系统满足 y'(t)+2y(t)=x(t)，求单位冲激响应 h(t)，并求输

入 x(t)=u(t)时零状态响应𝑦𝑧𝑠(𝑡)。

- 已知某 LTI 系统的输入输出关系如下：

d²y(t)/dt² + 5dy(t)/dt + 6y(t) = dx(t)/dt + 2x(t)

输入信号为 x(t)=e⁻³ᵗu(t)，初始条件：y(0⁻)=1，y'(0⁻)=0

1). 求单位冲激响应 h(t)

2). 求零输入响应 𝑦𝑧𝑖(𝑡)。

3). 求零状态响应 𝑦𝑧𝑠(𝑡)。

4). 求完全响应 y(t)，指出其中的自由响应与强迫响应

5). 求系统函数 H(s) 并判断稳定性