2025-2026 第二学期信号与系统期末试题

# 一.判断题

1.系统 y(t)=x(t-2) 是因果系统

- 卷积运算满足交换律，即𝑓1(𝑡)∗𝑓2(𝑡)=𝑓2(𝑡)∗𝑓1(𝑡)。

- 两个周期信号之和一定是周期信号。

- 一个信号在时域中持续的时间越短，其频谱的频带宽度越宽。

- 系统的零状态响应等于激励信号与单位冲激响应的卷积积分。

# 二.填空题

- 信号 f(t)=cos(2t)+sin(3t)的基波周期为_______。

- (2t+1)δ(t-2)dt为_______。

- 傅里叶变换的频移特性表达式为:ℱ[𝑓(𝑡)] = 𝐹(𝑗𝜔)则ℱ[𝑓(𝑡)𝑒𝑗𝜔0𝑡] =_______。

- f(t)的F(s)=𝑠+23则初始值f(0+)为_______,终值f(∞)为_______。

- 信号f(t)=𝑒−𝑎𝑡𝑢(𝑡)的拉普拉斯变换为_______,收敛域为_______。

# 三.解答题

11.已知X(t)=u(t)-u(t-2)，写出y(t)=x(2t-2)的函数表达式，并画出y(t)的波形，标明非零区间与幅度。

- 某 LTI 系统的微分方程为𝑦′′(𝑡) + 5𝑦′(𝑡) + 6𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡)，求该系统单位冲激响应h

(t)。

- 求信号𝑓1(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑢(𝑡 − 2)与𝑓2(t)=u(t)间的卷积。

- 已知𝐹(𝑠) = 2𝑠+1 ，求其逆变换f(t)。

𝑠 +3𝑠+2

- 已知矩形脉冲信号表达式为𝑓求其傅里叶变换。

16. 有一 LTI 系统微分方程为𝑦′′(𝑡) + 3𝑦′(𝑡) + 2𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡),其中x(t)=𝑒−𝑡𝑢(𝑡),初始状态

y(0−)= 1，𝑦′(0−)= 2

(1). 求该系统的零输入响应，零状态响应

(2). 求该系统的完全响应y(t)