机械学基础试卷

试卷由 20 道选择题（20 分），2 道作图题（20 分），4 道计算题（32 分），3 道简答题（28 分）组成。因为题目都是我回忆出来的，选择题以填空题的形式来展示考点。

# 一、选择题

- 组成机构的基本要素是构件与________。

- 一个平面转动副引入的约束数目为________。

- 铰链四杆机构存在曲柄的必要条件之一是最短杆与最长杆长度之和________其余两杆长度之和。

- 带传动中的弹性滑动可否避免，是否仅在过载时才发生，是否由安装误差引起。

- 渐开线直齿圆柱齿轮的齿廓渐开线位于（基圆以内/外？分度圆以内？齿根圆以内？）。

- 带传动发生打滑的主要原因是________。

- 螺纹连接防松的实质是防止________。

- 滑动轴承工作时，为减少轴颈与轴瓦间的磨损、摩擦，通常会采用________。

- 链传动的瞬时传动比是怎么变化的。

- 螺旋副自锁的条件为螺纹升角________当量摩擦角。

- 凸轮机构中，从动件等速运动规律运动时将产生冲击还是共振。

- 曲柄摇杆机构出现死点位置的条件是以________为主动件。

- 齿面疲劳点蚀通常发生在________部位。

- 由4个构件组成的平面机构瞬心总数为________。

- 一对直齿圆柱齿轮传动的重合度ε增大能表明什么。

- 深沟球轴承主要用于承受________。

- V带传动设计中限制小带轮的最小直径是为了________。

- 标准直齿圆柱齿轮分度圆上齿厚与齿槽宽的关系为________。

- 角接触球轴承可以承受________载荷。

- 蜗杆传动中，通常由蜗杆带动蜗轮转动，其最主要的特点是________。

# 二、作图题

21.

设计一曲柄摇杆机构，已知行程速比系数K=1.5，摇杆CD长 𝐿𝐶𝐷=40mm，摆角φ=40°，机架AD处于水平位置，A位于D的右侧。试用作图法确定固定铰链A的位置，并求出曲柄𝐿𝐴𝐵与连杆𝐿𝐵𝐶的长度（不必作文字说明，作图线要保留）。

22.

已知两级斜齿圆柱齿轮减速器的布置与转向如图所示：

- 欲使中间轴所受轴向力较小，画出斜齿轮3、4的旋向及轮齿螺旋线方向；

- 画出齿轮2、3所受轴向力Fa的作用线与方向。

# 三、计算题

23.

计算机构的自由度，若有复合铰链、局部自由度和虚约束，请指出。

24.

各齿轮均为标准齿轮，Z₁=100，Z₂=101，Z₃=100。

- 若Z₃=99，求传动比i_H₁并判断H与1转向是否相同；

- 若Z₃=100，传动比i_H₁为多少？

25.

已知一对正常齿制的标准直齿圆柱齿轮外啮合，传动比i₁₂=4，中心距a=180mm。若主动轮齿数Z₁=18，试计算从动轮齿数Z₂，模数m，两个齿轮的分度圆直径d₁、d₂，基圆直径

𝑑𝑓1、𝑑𝑓2，齿顶圆直径𝑑𝑎1、𝑑𝑎2（ℎ，𝑎 =1，𝑐，=0.25）。

26.

一对中低速重载标准直齿圆柱齿轮传动，主动轮齿数Z₁=25，从动轮Z₂=96，m=4mm，小齿轮转速n₁=480r/min，传递功率P=6kW，载荷系数K=1.8，材料弹性系数𝑍𝐸=189.8

MPa^½，节点区域系数𝑍𝐻=2.5，重合度系数𝑍𝜀=0.9。主从动轮的许用接触应力分别为

[𝜎𝐻1]=680MPa，[𝜎𝐻2]=560MPa，按接触疲劳强度，试求齿轮传动所需的最小齿宽𝑏𝑚𝑖𝑛（取整）并计算齿宽系数𝜑𝑑。

接触疲劳强度校核公式：𝝈𝑯 = 𝒁𝑬𝒁𝑯𝒁𝜺

# 四、简答题

27.

简述凸轮机构中凸轮转角与从动件位移的对应关系，并说明基圆、压力角、刚性冲击、柔性冲击的含义。

28.

与带传动相比，链传动的主要优点有哪些？

29.

分析齿轮传动中产生齿面接触疲劳破坏和齿根弯曲疲劳破坏的原因，并说明闭式软齿面齿轮和闭式硬齿面齿轮的设计准则。